- РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ГОРЕНИИ В СОСЕДНИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Если запах дыма чувствуется на лестничной клетке сильнее, чем в квартире, значит источник дыма находится в подъезде или в соседней квартире. В этих случаях необходимо позвонить из безопасного места в пожарную охрану по телефону «01», либо по сотовому телефону (заранее введя в память телефона номер экстренной связи службы спасения).

Для обеспечения личной безопасности следует сохранять спокойствие, чтобы суметь продумать возможность эвакуации из помещения: позволяют ли огонь и/или дым выйти через входную дверь (через подъезд) или же надо искать другие пути и способы спасения. Инстинктивно человек стремится выбежать из дома через входную дверь, хотя подъезд может оказаться наиболее задымленным и опасным пространством.

Прежде всего необходимо определиться с тем, следует ли выходить или не выходить из помещения?

1-й важный совет. Если огонь не в квартире (комнате), то, прежде чем открыть дверь квартиры (комнаты) и выйти наружу, необходимо убедиться, что за дверью нет большого пламени: посмотреть в глазок, приложить руку тыльной стороной к двери или осторожно потрогать металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.

2-й важный совет. Не входить туда, где большая задымленность с видимостью менее 10 м, так как несколько вдохов могут оказаться смертельными. (В спокойной обстановке необходимо прикинуть в своем подъезде или в квартире сколько это 10 м).

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, пожар может быть на нижнем этаже и тогда путь к спасению — только наверх, в укрытие, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться назад в квартиру.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

- не нужно поддаваться панике; необходимо помнить, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;

- если это многоэтажное здание, нужно проверить, можно ли выйти (а лучше знать заранее) на крышу, или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии;

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от горячего воздуха и дыма необходимо постараться надежно загерметизировать квартиру. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри квартиры. Нужно также, во избежание тяги и проникновения дыма с улицы закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете;

- необходимо набрать в тазы, кастрюли и ванну воды, смачивать двери, пол, тряпки, затыкающие щели;

- если в помещении есть телефон, необходимо позвонить в пожарную охрану, даже если уже звонили туда до этого, и даже если пожарные автомобили уже подъезжают к дому. Следует объяснить диспетчеру, где именно находиться человек, и что он отрезан огнем или дымом от выхода;

- если комната наполнилась дымом, нужно передвигаться на коленях - так будет легче дышать (около пола ниже температура и больше кислорода); не опускать голову ниже 300 мм, где повышенное содержание СО2, который в 1,5 раза тяжелее воздуха. Это смертельно опасно;

- необходимо обернуть лицо повязкой из влажной ткани, надеть защитные очки;

- продвигаться в сторону окна, находиться возле окна и привлекать к себе внимание людей на улице;

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), нужно стараться не открывать и не разбивать окно, так как герметичность убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет горячий воздух и пламя;

- привлекая внимание людей, не обязательно кричать, можно, например, вывесить из форточки или окна (не распахивая их!) большой кусок яркой или белой ткани, а ночью подавать сигналы фонариком;

- если квартира имеет балкон или лоджию, то надо постараться выбраться туда и встать за простенок балкона (лоджии), плотно закрыв дверь; привлекать к себе внимание людей на улице; по возможности эвакуироваться через соседнюю квартиру, преодолев (разрушив) перегородку балкона (лоджии), если это возможно;

- не рекомендуется спускаться по связанным простыням и шторам, если этаж выше третьего (в половине случаев это заканчивается гибелью). Тем не менее дожидаясь спасателей, предусмотри для себя и такую возможность эвакуации. В крайнем случае предварительно необходимо сбросить вниз матрацы, подушки, т.е. все, что найдется мягкого;

- далее ждать приезда пожарных, они обычно приезжают через несколько минут после вызова;

- сохранять терпение, не терять самообладания, не предпринимать ничего лишнего. Спасание жильцов из горящих многоэтажных зданий иногда занимает несколько часов.

Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу, то:

- нужно скорее покинуть зону открытого пламени и горячего воздуха; ничего не искать и не собирать; убегая, предупредить всех, кого возможно;

- если есть возможность, необходимо перекрыть газ, попутно обесточить квартиру, отключив напряжение на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке;

- если есть возможность подготовиться к эвакуации – одеть на себя как можно больше теплой одежды, включая головной убор и перчатки для защиты от высокой температуры, захватить документы и деньги;

- ни в коем случае не пользоваться лифтом;

- необходимо знать, что токсичные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для оценки ситуации и для спасения очень мало времени (иногда всего 5—7 мин);

- продукты горения могут скапливаться в комнате на уровне роста человека и выше, поэтому нужно пробираться к выходу на четвереньках, так как ближе к полу меньше дыма, ниже температура воздуха и больше концентрация кислорода;

- по пути нужно плотно закрыть двери, чтобы преградить дорогу огню, это даст возможность другим людям также покинуть помещение;

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза, то нужно пробираться, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышать через ткань. Хорошо, если можно увлажнить внешнюю часть этой ткани водой (из вазы с цветами или из бутылки с каким-нибудь газированным напитком). Этим можно спасти бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но необходимо помнить, что этот способ не спасает от отравления угарным газом!

- если можно из безопасного места позвонить по телефону, сразу необходимо сообщить в пожарную охрану о загорании;

- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад за чем-нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, в том помещении никто не будет искать и спасать человека, т.к. все видели, что он уже вышел на улицу;

- в случае если ребенок вышел из дома незамеченным, ему не надо убегать сразу же (к бабушке, к родителям на работу и пр.); обязательно необходимо сообщить о себе находящимся во дворе людям, чтобы они знали, кто покинул горящее помещение. Одновременно нужно сообщить пожарным, кто мог остаться в соседних квартирах горящего здания.

Как не упасть, эвакуируясь по настенной лестнице

Спускаясь с высоты по стационарной настенной пожарной лестнице, нужно двигаться быстро, но без суеты. Вниз не смотреть, смотреть только на свои руки и ноги: от их слаженной работы зависит ваша жизнь. Хотя бы одна рука и одна нога должны находиться одновременно на ступеньках лестницы. Прижимайтесь телом ближе к лестнице.

По лестнице, закрепленной на стене высокого дома, безопаснее спускаться с обратной стороны лестницы, т.е. развернувшись спиной к стене (вниз не смотреть!)

По мере спуска необходимо делать остановки (передышки), чтобы периодически расслаблять напрягшиеся мышцы. Не надо задерживать дыхание, дышите животом (диафрагмой). Сохраняйте спокойствие.